发电负荷预测与统一管理

需求分析文档

版本：V0.1

软件构造开发团队

文档修订记录

| 版本编号或者更改记录编号 | *变化 状态 | 简要说明（变更内容和变更范围） | 日期 | 变更人 | 批准日期 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | A | 建档 | 2026.5.8 | 林齐灿 盛兆煜 | 2026.5.8 |  |

*变化状态：A——增加，M——修改，D——删除，N——正式发布

文档审阅信息

| 序号 | 审阅人 | 角色 | 审阅日期 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

目 录

1 项目背景	1

2 业务目标	1

3 业务问题澄清（需求说明原文复现）	1

4 数据需求	2

4.1 数据源说明	2

4.2 数据量预估	3

4.3 数据质量要求	3

5 数据分析与处理流程（依据《数据分析业务流程.pdf》）	3

5.1 数据预处理	3

5.2 特征工程	3

5.2.1 初步特征集	3

5.2.2 特征选择方法	4

5.2.3 降维/升维策略	4

5.3 数据划分（模型训练/验证/测试）	4

6 建模需求	4

6.1 模型清单	5

6.2 模型训练要求	5

6.3 模型更新策略	5

7 统一管理平台功能需求	5

7.1 平台架构要求	5

7.2 功能模块	6

8 风险与约束	6

项目背景

电厂运行中，发电负荷与供电需求的准确预测是安全、经济、低碳调度的基础。同时，AGC信号的提前感知有助于提升机组响应能力。目前已具备机组DCS/DEH实时采集数据及外部气象数据，需要结合数据分析与机器学习技术，建立预测模型、优化运行边界，并最终构建统一的管理平台。

业务目标

1发电负荷预测 实现未来 15分钟 ~ 4 小时（短时）及 24 小时（中长期）的负荷预测。

2供电需求预测 与发电负荷预测类似，需结合时间模式与气象影响。

3 AGC信号提前感知 提前 1~5 分钟感知AGC调节趋势，辅助机组预调控。

4 高相关因素识别 量化分析影响负荷变化的关键特征。

5 统一管理平台 集成数据治理、模型训练、预测服务与优化推荐。

业务问题澄清（需求说明原文复现）

| 问题 | 结论 |
| --- | --- |
| 发电负荷是否能预测？ | ✅ 可以（时间序列预测） |
| 能预测多长时间之后的发电负荷？ | 5分钟~24小时，重点预测15分钟~4小时 |
| 供电需求是否能预测？能预测多久之后？ | ✅ 可以，时长与发电负荷相同 |
| AGC信号是否可以提前感知？ | ✅ 可提前1~5分钟间接感知趋势 |
| 哪些因素是机组负荷的高相关因素？ | 主汽压力/温度、环境温度、频率偏差等（需量化） |
| 是否能建立一个统一的管理平台？ | ✅ 可以（需求详见第8节） |

数据需求

数据源说明

| 数据类别 | 来源 | 典型采集点示例 | 采样频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机组运行数据 | DCS / DEH | 有功功率、主汽压力、主汽温度、再热汽温、凝汽器真空、阀门开度、给水流量、炉膛压力、频率偏差 | 1秒 ~ 1分钟 |
| AGC指令历史 | 控制站或上位机 | AGC目标负荷、调节速率指令 | 1秒 ~ 5秒 |
| 气象数据 | 外部气象信息系统或现场气象站 | 环境温度、湿度、大气压力、风速、光照强度 | 5分钟 ~ 1小时 |
| 时间标签 | 系统时钟 | 日期、时间、星期、节假日标志 | 与数据对齐 |

数据量预估

单机组：≥3000万条/年（按1秒采样估算）

气象数据：≥5万条/年（按5分钟采样估算）

数据质量要求

连续缺失率 ≤ 10% 时可补全，>30% 则删除对应测点或时段。

异常值（超过3倍标准差）需平滑或标记。

数据分析与处理流程（依据《数据分析业务流程.pdf》）

数据预处理

| 处理项 | 方法 |
| --- | --- |
| 时间对齐 | 所有数据统一重采样为 1分钟间隔（中值/均值聚合） |
| 缺失值 | 前后值插补 / 线性插值 / 删除（连续缺失>10点） |
| 异常值 | 移动中位数平滑 + 阈值截尾（基于安全边界） |

特征工程

初步特征集

| 特征类型 | 具体特征 |
| --- | --- |
| 机组自身 | 负荷（滞后1~6步）、主汽压力、主汽温度、凝汽器真空、调门开度、给水流量 |
| 气象 | 环境温度、湿度、风速、气压 |
| 电网 | 频率偏差、AGC指令（若可用） |
| 时间 | 小时、星期、节假日标志、季节 |

特征选择方法

过滤法：Pearson相关系数、互信息（MI）、方差阈值

包装法：递归特征消除（RFE）

嵌入法：Lasso回归、随机森林特征重要性

降维/升维策略

若特征维度 > 50：使用PCA或随机森林重要性排序后保留Top 20。

若特征不足（模型欠拟合）：构造多项式特征、交互特征（如温度×湿度）。

数据划分（模型训练/验证/测试）

| 用途 | 比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 训练集 | 70% | 用于模型参数学习 |
| 验证集 | 15% | 用于超参数调优（网格搜索） |
| 测试集 | 15% | 最终性能评估 |

建模需求

模型清单

| 预测任务 | 推荐算法 | 输出类型 |
| --- | --- | --- |
| 超短时负荷（5~30分钟） | LSTM, SVR, 粒子滤波 | 时序预测值 |
| 短时负荷（1~4小时） | XGBoost, 随机森林, GBDT | 点预测 + 区间 |
| 中长期负荷（次日） | 多元线性回归 + 时间特征 | 逐小时预测 |
| AGC趋势感知（1~5分钟） | BP神经网络, 极限学习机(ELM) | 上调/下调/保持三分类 |

模型训练要求

超参数优化：网格搜索或随机搜索（验证集最佳）

损失函数：回归 – MSE；分类 – 交叉熵损失

防止过拟合：早停法（EarlyStopping）、Dropout（深度学习）、最大深度限制（树模型）

模型更新策略

每周自动重训练（增量学习或全量）

预测误差（MAE）连续3天超过阈值 3% → 立即重训练

统一管理平台功能需求

平台架构要求

B/S架构，支持多用户并发访问

后端：Python（FastAPI/Django） + 实时数据库（InfluxDB）+关系库（PostgreSQL）

前端：Vue/React + ECharts/antv

模型部署：ONNX 或 MLflow

功能模块

| 模块 | 具体功能 |
| --- | --- |
| 数据接入 | OPC UA/DA、Modbus TCP、气象API实时入库 |
| 数据预处理 | 用户可配置清洗规则；自动时间对齐 |
| 特征工程 | 自动计算相关性矩阵；支持手动筛选特征 |
| 模型工坊 | 内置常用算法（XGBoost, LSTM, SVR, ARIMA）；自动划分训练集；超参数搜索；模型版本管理 |
| 预测服务 | 提供REST API：/predict/load，返回未来1~4小时负荷及置信区间 |
| AGC感知 | /predict/agc 返回未来5分钟调节方向概率 |
| 优化推荐 | 基于预测结果与约束边界给出运行区间建议 |
| 监控大屏 | 实时展示实际负荷 vs 预测负荷曲线、模型误差变化、特征重要性排序 |
| 评估报表 | 自动生成每日/每周性能报告（MAE, RMSE, R², Kappa系数） |

风险与约束

| 风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 数据质量不足（高频缺失） | 增强数据采集冗余，并采用稳健插补方法 |
| AGC信号无法直接获取 | 使用间接特征（频率偏差、联络线功率）回归预测 |
| 实时性要求高（秒级预测） | 部署轻量级模型（如ONNX推理），放弃高延迟算法 |
| 缺少标签/目标变量 | 以实际发电负荷为监督目标，无需额外标注 |